MANUAL BOOK

MoonHarvest

Sistem Monitoring Kesehatan Tanaman Padi Berbasis UAV

Versi 1.0  |  TEKNOFEST 2026  |  EFRISA TEKNO

# 1. Pengenalan Sistem

MoonHarvest adalah sistem Ground Control Station (GCS) untuk UAV pertanian yang menggabungkan dua pendekatan deteksi kondisi lahan padi secara visual:

Alur Sistem:

UAV (Drone) merekam video sawah dari ketinggian 50–80 meter

Python Detection Script memproses video secara real-time

• HSV Segmentasi Warna  — cepat, tidak butuh GPU

• ONNX Classifier (YOLOv8)  — akurat, butuh GPU/CPU

• Fusion Adaptif  — gabungkan keduanya

Output JSON dikirim ke aplikasi GCS (.NET / Uno Platform)

GCS menampilkan video, statistik, dan Field Health Index secara real-time

Tujuan Sistem:

Mengidentifikasi area sawah yang bermasalah secara visual

Mendapatkan Field Health Index (FHI) sebagai indikator kesehatan lahan (0–100)

Merencanakan misi terbang UAV dan monitoring real-time

Menyimpan laporan hasil inspeksi per sesi

# 2. Spesifikasi & Persyaratan

## 2.1 Hardware

| Komponen | Minimum | Rekomendasi |
| --- | --- | --- |
| CPU | 4-core 2.0 GHz | 8-core 3.0 GHz |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| GPU | CPU-only (lambat) | NVIDIA CUDA (RTX 3050+) |
| Storage | 10 GB bebas | 20 GB bebas |
| OS | Linux / Windows 10+ | Ubuntu 22.04 / Windows 11 |

## 2.2 Software yang Dibutuhkan

Untuk GCS (.NET):

.NET 9 SDK

Uno Platform SDK

Android SDK (jika target Android)

Untuk deteksi Python (virtual environment .venv-yolo):

Python 3.10+

ultralytics (YOLOv8)

opencv-python

numpy

onnxruntime atau onnxruntime-gpu

ffmpeg (untuk re-encode video output)

## 2.3 File Model yang Dibutuhkan

Lokasi: Pigeon_Harvest/HarvestmoonGCS/Assets/models/

| File | Fungsi |
| --- | --- |
| moonharvest-health-cls.onnx | Classifier utama (FP32) |
| moonharvest-health-cls-int8.onnx | Classifier INT8 (lebih cepat) |
| moonharvest-uav-det.onnx | Detektor UAV (FP32) |
| moonharvest-uav-det-int8.onnx | Detektor UAV INT8 |

# 3. Instalasi & Setup

## 3.1 Setup Python Environment

# Masuk ke folder proyek

cd /home/fawwazfa/Program/Harvestmoon/Pigeon_Harvest

# Buat virtual environment

python3 -m venv .venv-yolo

source .venv-yolo/bin/activate

# Install dependencies

pip install ultralytics opencv-python numpy onnxruntime

# Jika punya GPU NVIDIA:

# pip install onnxruntime-gpu

# Verifikasi

python3 -c "import cv2; import ultralytics; print('OK')"

## 3.2 Build GCS (.NET)

cd /home/fawwazfa/Program/Harvestmoon/Pigeon_Harvest

# Build untuk desktop (Linux/Windows)

dotnet build HarvestmoonGCS/HarvestmoonGCS.csproj -f net9.0-desktop -c Release

# Build untuk Android (APK)

dotnet build HarvestmoonGCS/HarvestmoonGCS.csproj -f net9.0-android -c Release

# 4. Menjalankan Aplikasi GCS

## 4.1 Mode Desktop

cd /home/fawwazfa/Program/Harvestmoon/Pigeon_Harvest

dotnet run --project HarvestmoonGCS/HarvestmoonGCS.csproj -f net9.0-desktop

## 4.2 Mode Demo (Tanpa UAV)

Jika tidak ada UAV fisik, aktifkan mode demo:

export MOONHARVEST_DEMO=1

Atau aktifkan dari AI Settings Page di dalam GCS. Video demo tersedia di Assets/demo_videos/.

## 4.3 Urutan Startup yang Benar

1. Pastikan file model .onnx tersedia di folder Assets/models/

2. Pastikan .venv-yolo sudah terinstall dengan semua dependency

3. Jalankan GCS

4. Buka AI Settings Page → pilih model dan mode deteksi

5. Buka Camera Page → klik tombol "Start Detection"

# 5. Halaman-Halaman GCS

## 5.x Dashboard Page

Halaman utama. Menampilkan status koneksi UAV, telemetri real-time (altitude, heading, kecepatan, GPS), Field Health Index 0–100, ringkasan kelas deteksi, dan peringatan baterai.

## 5.x Camera Page

Tampilan video + hasil deteksi. Stream video live dengan overlay bounding box per kelas berwarna. Tombol Start/Stop Detection. Pilihan model ONNX atau YOLO.

## 5.x Map Page

Peta offline berbasis Mapsui. Tampilkan posisi UAV real-time, overlay waypoint misi, dan batas geofence.

## 5.x Mission Planner Page

Buat dan edit waypoint misi terbang. Fitur Undo/Redo. Upload/download misi via MAVLink. Export ke format standar.

## 5.x Stats Page

Grafik distribusi kelas kesehatan (LiveCharts). Persentase area per kelas. Field Health Index historis. Zona prioritas inspeksi.

## 5.x Reports Page

Laporan per sesi inspeksi. Riwayat deteksi dengan timestamp. Terhubung ke video demo hasil deteksi.

## 5.x AI Settings Page

Pilih model ONNX. Atur confidence threshold. Pilih mode (HSV-only / YOLO-only / Fusion). Pengaturan kamera.

## 5.x Edge Mode Page

Mode khusus tablet/lapangan. Parsing JSON output dari moonharvest_detect_stream.py. Tampilan ringkas.

# 6. Menjalankan Deteksi Video

## 6.1 Deteksi Video Standalone

cd /home/fawwazfa/Program/Harvestmoon

source Pigeon_Harvest/.venv-yolo/bin/activate

# Mode Fusion HSV + ONNX (rekomendasi)

python3 run_detection_video.py \

--source path/ke/video.mp4 \

--model Pigeon_Harvest/HarvestmoonGCS/Assets/models/moonharvest-health-cls.onnx \

--det-model Pigeon_Harvest/HarvestmoonGCS/Assets/models/moonharvest-uav-det.onnx \

--out out/hasil_deteksi.mp4

# HSV saja (tanpa model, lebih cepat)

python3 run_detection_video.py --source video.mp4 --out out/hasil_hsv.mp4

## 6.2 Parameter Penting

| Parameter | Default | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| --source | (wajib) | Path video atau index kamera (0, 1, ...) |
| --model | (kosong) | Path model ONNX classifier |
| --det-model | (kosong) | Path model ONNX detektor |
| --fps | 2.0 | Target FPS pemrosesan |
| --out | out/stream_v7c_final.mp4 | Path output video |
| --max-fps | 15.0 | FPS maksimum output |

# 7. Memahami Output Deteksi

Overlay pada video menampilkan bounding box dengan label dan confidence:

[Nama Kelas] conf:XX%    contoh: Lush Green conf:87%

Panel kanan frame (480px lebar) menampilkan:

Nama kelas + warna

Jumlah region per kelas

Field Health Index (FHI)

Status lapangan (Baik / Perhatian / Kritis)

Struktur JSON Detection (output ke stdout):

{"type": "frame",     "data": "<base64_jpeg>"}

{"type": "detection", "data": {"count": 12, "summary": "...", "classes": {...}, "fhi": 78.5}}

{"type": "end",       "data": "Video stream ended"}

{"type": "error",     "data": "pesan error"}

# 8. Kelas Deteksi & Maknanya

| Kelas | Warna Box | Severity | Makna | Tindakan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lush Green | Hijau | 0.00 | Tanaman sehat, tumbuh normal | Tidak perlu tindakan |
| Inconsistent Growth | Kuning | 0.45 | Pertumbuhan tidak merata | Inspeksi lapangan, cek nutrisi/irigasi |
| Drought / Severe Stress | Merah | 0.80 | Kekeringan atau stres berat | Segera cek sistem irigasi |
| Bare Soil / Gap | Abu-abu | 0.10 | Tanah terbuka, tidak ada tanaman | Informasi saja, sering false positive |

# 9. Field Health Index (FHI)

FHI adalah angka 0–100 yang merepresentasikan kondisi keseluruhan lahan dalam satu frame. Diperhalus dengan EMA (α=0.30) untuk stabilitas temporal.

| Nilai FHI | Status | Arti |
| --- | --- | --- |
| 75 – 100 | BAIK | Sebagian besar lahan sehat |
| 50 – 75 | PERHATIAN | Ada area bermasalah, perlu dipantau |
| 0 – 50 | KRITIS | Banyak area bermasalah, perlu tindakan |

CATATAN: FHI adalah proxy visual berbasis distribusi area kelas. Bukan pengukuran agronomis langsung. Gunakan sebagai panduan awal untuk prioritisasi inspeksi lapangan.

# 10. Konfigurasi Parameter (FINAL_CONFIG.json)

## 10.1 Parameter YOLO

| Parameter | Nilai Default | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| imgsz | 224 | Ukuran input patch (224×224px) |
| min_conf | 0.40 | Confidence minimum untuk menerima prediksi |
| min_patch_px | 48 | Ukuran minimum patch (lebih kecil diabaikan) |
| max_regions | 80 | Maksimum region per frame |

## 10.2 Fusion Weights

| Kelas | Alpha YOLO | Alpha HSV | Penjelasan |
| --- | --- | --- | --- |
| healthy_crop | 0.20 | 0.80 | HSV sangat reliable untuk kelas sehat |
| stressed_crop | 0.55 | 0.45 | YOLO lebih baik menangkap nuansa stress |
| drought_stress | 0.50 | 0.50 | Bobot seimbang |
| bare_soil | 0.45 | 0.55 | HSV sedikit lebih dominan |

# 11. Protokol Komunikasi MAVLink

## 11.1 Jenis Koneksi

| Tipe | Contoh | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Serial | /dev/ttyUSB0:57600 | Kabel USB ke Flight Controller |
| TCP | tcp:192.168.1.1:5760 | Jaringan WiFi |
| UDP | udp:14550 | Simulasi SITL |

## 11.2 Cara Konek

1. Buka Dashboard Page

2. Klik tombol Connect

3. Pilih tipe koneksi: Serial / TCP / UDP

4. Isi alamat/port yang sesuai

5. Klik Connect — indikator berubah hijau jika berhasil

## 11.3 Perintah UAV

| Perintah | Fungsi |
| --- | --- |
| ARM | Aktifkan motor |
| DISARM | Matikan motor |
| TAKE_OFF | Auto takeoff |
| LAND | Auto landing |
| RTL | Return to Launch |
| PAUSE | Tunda misi |
| CONTINUE | Lanjutkan misi |

# 12. Troubleshooting

## Problem: Python runtime not found

Solusi:

Pastikan .venv-yolo ada dan terinstall:
  python3 -m venv .venv-yolo
  source .venv-yolo/bin/activate
  pip install ultralytics opencv-python numpy onnxruntime

## Problem: moonharvest_detect_stream.py not found

Solusi:

Pastikan file ada di: Pigeon_Harvest/HarvestmoonGCS/moonharvest_detect_stream.py

## Problem: Video output korup / tidak bisa diputar

Solusi:

Jangan interrupt script saat menulis video. Jangan gunakan | head -N. Install ffmpeg: sudo apt install ffmpeg

## Problem: Deteksi sangat lambat (< 1 FPS)

Solusi:

Gunakan onnxruntime-gpu jika punya NVIDIA GPU. Kurangi max_regions ke 30. Gunakan model INT8. Kurangi resolusi PROC_W dari 640 ke 320.

## Problem: Terlalu banyak false positive

Solusi:

Naikkan min_conf dari 0.40 ke 0.55. Aktifkan suppress_structures: true. Naikkan min_region_area_frac ke 0.003.

## Problem: MAVLink tidak terkoneksi

Solusi:

Cek port: ls /dev/ttyUSB*. Cek baud rate (57600 atau 115200). Cek permission: sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0. Coba UDP untuk SITL: udp:14550

# 13. Keterbatasan Sistem

Bukan pengganti pengukuran lapangan: FHI dan label kelas adalah indikasi visual awal, bukan diagnosa agronomis. Selalu konfirmasi lapangan untuk area bermasalah.

Performa terbaik pada ketinggian 50–80m: Sistem dikalibrasi untuk footage UAV pada ketinggian ini. Ketinggian lain mungkin kurang akurat.

Dikalibrasi untuk padi umur 15 hari: Parameter HSV dioptimalkan untuk fase ini. Fase lain mungkin perlu penyesuaian threshold.

~2 FPS dalam mode fusion: Pada RTX 3050, memproses ~2 frame/detik. Cukup untuk monitoring tapi bukan video real-time mulus.

Hanya visible spectrum (RGB): Tidak menggunakan kamera multispektral. Akurasi lebih rendah dibanding analisis NDVI multispektral.

Manual Book MoonHarvest — TEKNOFEST 2026 — EFRISA TEKNO