Booth Runbook — MoonHarvest

Run of Show · Final TEKNOFEST · Kategori Agriculture Technology

Tim EFRISA

Panduan langkah-demi-langkah untuk hari-H: apa yang disiapkan malam sebelumnya, urutan pasti saat juri datang ke meja, dan apa yang dilakukan kalau sesuatu tidak berjalan mulus. Cetak atau buka di HP cadangan — jangan andalkan hanya di laptop demo.

Kategori: Agriculture Technology — Final

Tim: EFRISA

Setup: UAV statis di meja, koneksi Serial/USB nyata + Start Demo untuk simulasi terbang

1. Malam Sebelumnya

Selesaikan semua ini sebelum packing tas — bukan pagi hari saat sudah di venue.

☐  Tarik build terbaru dari branch final-tekno dan build ulang (dotnet build -f net9.0-desktop -c Debug) di laptop yang akan dipakai demo — jangan asumsikan build lama masih cocok.

☐  Colok flight controller via USB ke laptop demo, buka Connect Dialog → tab Serial, pastikan port terdeteksi dan heartbeat masuk (badge di top bar jadi hijau CONNECTED).

☐  Jalankan Start Demo penuh satu putaran (~70 detik) untuk memastikan video demo, deteksi YOLO, dan telemetri altitude/baterai berjalan tanpa error.

☐  Buka halaman Crop Analysis → klik Run Analysis pada satu gambar contoh, pastikan hasil analisis dan rekomendasi muncul.

☐  Buka halaman Reports, pastikan riwayat misi (termasuk sesi live/demo barusan) tampil dan tombol Export PDF/CSV/JSON berhasil membuat file.

☐  Charge penuh: laptop demo, power bank, dan baterai/BEC flight controller (walau tidak terbang, FC tetap butuh daya untuk heartbeat).

☐  Siapkan kabel USB cadangan dan adaptor (kabel yang sering tertekuk adalah penyebab paling umum koneksi terputus mendadak).

☐  Tutup semua aplikasi lain di laptop demo (Zoom, browser tab banyak, dsb.) agar tidak ada notifikasi/pop-up mengganggu saat presentasi.

2. Setup di Booth (H-30 menit)

Letakkan UAV di meja pada posisi stabil. Lepas baling-baling jika belum dilepas — tidak ada rencana terbang, jadi baling-baling hanya risiko tanpa manfaat.

Sambungkan kabel USB dari flight controller ke laptop. Rutekan kabel agar tidak melewati tepi meja atau area yang mudah tersenggol pengunjung/juri.

Jalankan MoonHarvest, buka Connect di top bar → pilih tab Serial → pilih port yang terdeteksi → Connect.

Konfirmasi koneksi nyata di dua tempat sekaligus: badge top bar jadi CONNECTED hijau, dan halaman Edge Mode → kartu "MAVLink Transport" menampilkan serial://… (bukan UDP) dengan status Connected.

Biarkan tersambung — jangan disconnect sebelum sesi juri dimulai. Live mode di Dashboard akan otomatis aktif begitu terhubung (kamera lokal + overlay YOLO nyata muncul).

Kenapa dibiarkan tersambung terus? Live mode sekarang mengikuti status koneksi secara otomatis — begitu UAV connect, Dashboard langsung menampilkan HUD dan kamera live sungguhan. Tidak perlu tombol tambahan.

3. Naskah Demo untuk Juri

Target total 4–5 menit. Sesuaikan tempo dengan pertanyaan juri — ini kerangka, bukan skrip kaku.

0:00   Buka di Dashboard.

Tunjuk badge CONNECTED dan panel MAVLink Telemetry di kanan.

“Ini flight controller asli, terhubung langsung lewat USB — bukan simulasi koneksi.”

0:30   Tunjuk kamera live di panel tengah.

Ini kamera lokal sungguhan dengan overlay YOLO real-time (4 kelas: Lush Green, Inconsistent Growth, Drought/Severe Stress, Bare Soil/Gap).

“Deteksi ini berjalan on-device, offline sepenuhnya — cocok untuk lahan tanpa sinyal internet.”

1:15   Klik `Start Demo`.

Jelaskan secara eksplisit ini simulasi penerbangan (UAV tidak benar-benar terbang hari ini), lalu tunjuk altitude (~60 m), baterai yang menurun, dan peta bergerak mengikuti rute survei.

“Karena kami tidak menerbangkan unit hari ini, kami putar rekaman telemetri yang meniru misi survei sawah nyata — altitude 60 meter, kecepatan jelajah sekitar 9 m/s, baterai berkurang seiring waktu persis seperti misi sungguhan.”

2:15   Pindah ke Peta & Misi.

Tunjuk waypoint route, geser slider Geofence, klik Send to Vehicle — ini benar-benar mengirim parameter fence ke flight controller yang tersambung.

“Geofence ini bukan sekadar lingkaran di peta — begitu saya klik Send to Vehicle, parameter FENCE_ENABLE dan FENCE_RADIUS terkirim nyata ke flight controller lewat MAVLink.”

3:00   Pindah ke Crop Analysis.

Klik Browse Image, pilih satu foto lahan contoh, klik Run Analysis — tunggu hasil real (bukan angka acak).

“Ini analisis citra sungguhan — model YOLO memproses piksel gambar ini secara langsung, lalu menghasilkan zona prioritas dengan koordinat GPS nyata.”

4:00   Tutup di Reports.

Tunjuk riwayat misi (termasuk sesi Start Demo barusan yang otomatis tercatat), lalu klik Export PDF untuk menunjukkan laporan nyata langsung terbentuk.

“Setiap sesi — baik live maupun demo — otomatis masuk riwayat misi dan bisa diekspor jadi laporan PDF/CSV untuk koperasi atau penyuluh.”

4. Kalau Ditanya Juri

| “Kenapa dronenya tidak terbang?” Jawab jujur: unit statis untuk demo keselamatan indoor; koneksi MAVLink ke flight controller nyata, dan simulasi penerbangan (Start Demo) meniru profil misi survei asli untuk menunjukkan perilaku sistem saat terbang. | “Apakah AI-nya jalan di cloud?” Tidak — seluruh inferensi YOLO berjalan on-device (Edge Mode → status “Edge AI: Active”), tanpa koneksi internet, cocok untuk lahan terpencil. |
| --- | --- |
| “Bagaimana kalau kabel USB lepas saat demo?” Aplikasi sudah ditangani agar tidak crash — akan menampilkan status terputus dan mencoba reconnect otomatis. Sambungkan ulang kabel, klik Connect lagi. | “Bisa kirim perintah ke drone dari sini?” Ya — RTL, Start/Stop Mission, dan Send to Vehicle (geofence) semuanya mengirim perintah MAVLink nyata ke flight controller yang tersambung, bukan simulasi UI. |

5. Troubleshooting Cepat

| Gejala | Tingkat | Tindakan |
| --- | --- | --- |
| Badge top bar tetap merah DISCONNECTED setelah Connect | Tinggi | Cek kabel USB tertancap kuat di kedua ujung. Buka Connect Dialog, coba port lain di daftar. Pastikan tidak ada aplikasi lain (Mission Planner/QGC) yang sedang memegang port yang sama. |
| Koneksi terputus mendadak di tengah demo | Tinggi | Aplikasi tidak akan crash (sudah ditangani). Tenang, sambungkan ulang kabel, klik Connect lagi dari top bar. |
| Start Demo tidak menampilkan video | Sedang | Klik Stop Demo lalu Start Demo lagi. Jika masih gagal, restart aplikasi (jangan restart saat juri sedang di depan meja). |
| Edge Mode menampilkan “Edge AI: Fallback / Idle” (bukan Active) | Sedang | Ketuk indikator status di bawah sidebar untuk toggle YOLO, atau buka AI Settings → cek Vision Runtime → klik Save Settings ulang. |
| Run Analysis di Crop Analysis lambat/tidak merespons | Sedang | Wajar untuk gambar resolusi besar — tunggu beberapa detik. Siapkan 1–2 gambar contoh berukuran sedang (bukan foto asli beresolusi sangat tinggi) sebagai cadangan. |
| Ada dialog error muncul dan menutupi layar | Sedang | Klik OK, lanjutkan seperti biasa — ini adalah penanganan error yang memang disengaja, bukan tanda aplikasi rusak. |

6. Aturan Keselamatan

Baling-baling selalu lepas selama di booth — tidak terkecuali.

Jangan menekan tombol RTL atau Start Mission sembarangan saat menjelaskan ke juri — kedua tombol ini mengirim perintah MAVLink nyata ke flight controller yang tersambung. Aman untuk didemokan (FC statis, tanpa baling-baling, tanpa motor terpasang jika memungkinkan), tapi tetap sebutkan ke juri bahwa ini perintah sungguhan, bukan tampilan kosong.

Jika FC punya motor terpasang, pastikan tidak dalam kondisi armed sebelum sesi juri — cukup tersambung untuk telemetri, tidak perlu armed untuk menunjukkan fitur apa pun di panduan ini.

Simpan power bank/charger dalam jangkauan — jangan biarkan baterai laptop demo di bawah 20% menjelang giliran presentasi.

MoonHarvest — Booth Runbook. Tim EFRISA · TEKNOFEST Final · Agriculture Technology.